SCHEDA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
 Progetto: FabLab Tecnologico – Hotel Plinio Au Lac
 Indirizzo: Via Vecchia Regina Teodolinda 101, Laglio (CO)
 Superficie: 313,95 m²
 Perimetro: 88,64 m
 Altezza: 6 m
 Volume: 1883,7 m³
 Struttura: 4 piani
 Geolocalizzazione: 45°53’18’’N – 9°08’35’’E (206 m s.l.m.)
 Destinazione precedente: Hotel
 Studente: Matteo Orsenigo – 4INF3

## Introduzione

La presente scheda illustra il progetto di cablaggio strutturato per la riconversione dell’edificio ex Hotel Plinio Au Lac in un FabLab tecnologico multifunzionale.

L’edificio, situato lungo Via Vecchia Regina Teodolinda (arteria che collega Laglio a Cernobbio costeggiando il lago), risulta attualmente inutilizzato a seguito del cambio di proprietà e della volontà di riqualificazione avviata nel 2024 ma mai concretizzata.

L’obiettivo del progetto è trasformare la struttura in un laboratorio innovativo suddiviso su quattro piani, ognuno dedicato a una diversa fase produttiva, creando una filiera completa di progettazione e realizzazione.

## 1. Scopo del progetto

Riqualificare l’edificio trasformandolo in un FabLab tecnologico avanzato capace di ospitare:

- Attività di incisione su legno e metalli

- Lavorazione del legno

- Lavorazione del metallo

- Assemblaggio e rifinitura

Ogni piano sarà dotato di circa 30–35 postazioni operative tra macchinari, postazioni informatiche e spazi collaborativi.

Sono previste due possibili soluzioni:

- Ristrutturazione dell’edificio esistente sfruttando i 4 piani.

- Demolizione e ricostruzione per ottimizzare gli spazi.

Il presente progetto si basa sulla prima ipotesi (riutilizzo struttura esistente).

## 2. Analisi dei bisogni

La zona del lago di Como, tra Laglio e Cernobbio, non dispone di FabLab strutturati con una suddivisione produttiva verticale completa.

La trasformazione dell’edificio consentirebbe:

- Creazione di un polo tecnologico locale

- Supporto a professionisti e artigiani

- Opportunità formative

- Riqualificazione urbana e funzionale

## 3. Architettura di rete

Rete LAN professionale
 Topologia: Stella gerarchica

Livelli:

- Core (rack centrale)

- Distribution (switch di piano)

- Access (dispositivi finali)

Tecnologia di connessione:

- Ethernet cablata (maggiore stabilità e velocità)

- Switch PoE 24 porte per ogni piano

- Possibile dorsale in fibra ottica tra piani

## 4. Suddivisione funzionale degli spazi

### Piano 1 – Incisione legno e metalli

- 6 PC controllo macchine

- 2 stampanti

- 3 Access Point
 Totale porte attive: 11

### Piano 2 – Lavorazione del legno

- 8 PC

- 2 stampanti

- 3 Access Point
 Totale porte attive: 13

### Piano 3 – Lavorazione del metallo

- 8 PC

- 2 stampanti

- 3 Access Point
 Totale porte attive: 13

### Piano 4 – Assemblaggio

- 10 PC

- 4 Access Point
 Totale porte attive: 14

## 5. Mezzi trasmissivi

### Cablaggio orizzontale

- Cavo Cat. 6

- Collegamento diretto ai dispositivi

- Canaline 40×25 mm

### Cablaggio verticale (dorsale)

- Fibra ottica multimodale (consigliata)
 oppure

- Cat. 6 schermato

Canalina verticale 50×50 mm con spazio per espansione futura.

## 6. Armadi rack

Rack centrale (posizionato preferibilmente al Piano 1 o locale tecnico dedicato):

- Router

- Switch Core

- Patch panel principale

- UPS

Ogni piano:

- 1 switch PoE 24 porte

Totale rack principali: 1 centrale
 Totale switch di piano: 4

## 7. Struttura della rete

La rete è progettata con topologia a stella.

Se un cavo tra switch e dispositivo si danneggia:

- Si interrompe solo quel collegamento

- Il resto della rete rimane operativo

Questo garantisce:

- Affidabilità

- Facilità di manutenzione

- Scalabilità futura

## 8. Collegamenti e componenti

### Piano 1 (centrale)

- La fibra ottica dell’ISP arriva al rack centrale.

- Collegamento al router.

- Router collegato allo switch core.

- Switch core collegato al patch panel.

- Dal patch panel partono:

  - Dorsali verso switch dei piani 2, 3 e 4

  - Collegamento allo switch del piano 1

### Piani 2, 3 e 4

Dal patch panel centrale:
 → Cavo fibra/Cat.6 verticale
 → Switch di piano
 → Collegamento a PC, stampanti e Access Point

## 9. Tabella componenti

| Componente | Quantità |
| --- | --- |
| Switch PoE 24 porte | 4 |
| Switch Core | 1 |
| Router | 1 |
| Patch Panel | 1 principale |
| Access Point | 13 |
| PC | 32 |
| Stampanti | 6 |
| UPS | 1 centrale |

## 10. Segmentazione VLAN

- VLAN 10 → Piano 1 Incisione

- VLAN 20 → Piano 2 Legno

- VLAN 30 → Piano 3 Metallo

- VLAN 40 → Piano 4 Assemblaggio

- VLAN 50 → Management

- VLAN 60 → WiFi Ospiti

- VLAN 70 → Videosorveglianza

## 11. Canaline e cablaggio fisico

- Canalina orizzontale 40×25 mm per dispositivi di piano

- Canalina verticale 50×50 mm per dorsale tra piani

- Spazio libero previsto per espansioni future

- Percorsi ordinati e separati dai cavi elettrici

L’assenza di planimetria tecnica rende le canaline la soluzione più sicura e modulare.

## 12. Alimentazione e sicurezza

- Linea elettrica dedicata per rack centrale

- UPS per protezione apparati

- Messa a terra certificata

- Possibile sistema di controllo accessi

- Videosorveglianza su VLAN separata

## 13. Descrizione piano per piano

### Piano 1 – Incisione

Area dedicata a macchinari CNC per incisione legno e metallo.
 I PC controllano direttamente le macchine tramite rete cablata stabile.

### Piano 2 – Lavorazione del legno

Zona operativa per lavorazioni strutturali in legno.
 Rete separata per evitare interferenze con altri reparti.

### Piano 3 – Lavorazione del metallo

Area con macchinari pesanti e necessità di connessione stabile per software CAD/CAM.

### Piano 4 – Assemblaggio

Zona finale di montaggio e rifinitura dei prodotti.
 Maggiore numero di postazioni collaborative e WiFi.

## 14. Conclusioni

La riconversione dell’Hotel Plinio Au Lac in FabLab rappresenta un’importante opportunità di riqualificazione territoriale.

La rete progettata:

- Garantisce stabilità e scalabilità

- È strutturata in modo modulare

- Permette espansioni future

- Supporta fino a 30–35 postazioni per piano

Il progetto risulta tecnicamente realizzabile con interventi mirati di ristrutturazione interna e predisposizione degli impianti elettrici e di rete.